ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

* Проветрите помещение, проверьте тягу (полоской бумаги или спичкой).

* Осмотрите оборудование на повреждения и запах газа.

* Убедитесь, что все краны закрыты.

### ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

* Сначала зажгите огонь, потом открывайте газ.

* Следите, чтобы пламя было фиолетово‑голубым.

* Не оставляйте приборы без присмотра, держите пространство вокруг свободным, используйте строго по назначению.

### ЗАПРЕЩЕНО:

* Самостоятельно ремонтировать или подключать оборудование.

* Проверять герметичность огнём (только мыльным раствором).

* Допускать к оборудованию детей, хранить баллоны в жилых зонах, перекрывать вентиляцию, использовать неисправные приборы.

### ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

* Закрывайте краны, убирайте рабочее место.

* При длительном отсутствии – перекройте общий вентиль.

### ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

1. Перекройте краны.

2. Не включайте электроприборы.

3. Проветрите помещение.

4. Выведите людей на свежий воздух.

5. Позвоните в аварийную службу (112, 104).

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

* Техобслуживание – не реже 1 раза в год; следите за шлангами, соединениями и автоматикой.

* При отравлении: вынесите пострадавшего на воздух, обеспечьте покой, при необходимости – искусственное дыхание, вызовите скорую (103 или 112).

Важно: соблюдайте инструкцию производителя; при сомнениях обращайтесь к экспертам.

---

Логойская районная энергогазинспекция напоминает: если вы заметили какую‑либо неисправность – не игнорируйте её, а незамедлительно обращайтесь к специалистам. Берегите себя и своих близких!