ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМОВ СЕЗОННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Для домов, где живут не круглый год, особенно важно правильно подготовить электросеть к приезду и к длительному перерыву в эксплуатации.

### ПРИ ВОЗВРАЩЕНИИ И В ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ

* Перед включением электричества осмотрите щиток, розетки и видимую проводку. Обращайте внимание на следы влаги, коррозии, повреждений грызунами, оплавлений. Если есть сомнения – не включайте питание, вызовите специалиста.

* При осмотре участка обращайте внимание на состояние ответвления к дому (ввода): нет ли провисаний, повреждений изоляции, контакта проводов с деревьями или конструкциями. При обнаружении дефектов сообщите в энергоснабжающую организацию.

* Регулярно проверяйте УЗО. В домах с периодическим проживанием устройства защитного отключения – важнейший элемент безопасности. Тестируйте их кнопкой «Тест» при каждом приезде.

* Не пользуйтесь электроприборами, если у шнура повреждена изоляция, вилка шатается или корпус треснул. Не касайтесь включённых электроприборов мокрыми руками и не протирайте их влажной тряпкой. В неотапливаемом или недавно прогретом доме на технике может скапливаться конденсат. Не оставляйте без присмотра нагреватели, утюги, чайники.

* Не перегружайте сеть. В домах для сезонного проживания проводка нередко рассчитана на меньшую нагрузку. Не включайте одновременно много мощных приборов в одну розетку или удлинитель.

* Не используйте самодельные удлинители, «жучки» вместо предохранителей или временные проводки.

* Не включайте переносные приборы (стиральную машину, фен, радио) в сырых местах: в ванной, подвале, гараже, на улице – без применения устройства защитного отключения (УЗО).

* Не очищайте светильники и лампы от пыли, пока они включены.

* Не приближайтесь к оборванным проводам , которые лежат на земле, заборе или строении.

* Не позволяйте детям запускать воздушных змеев, модели самолётов или другие предметы вблизи ЛЭП.

* Не проводите земляные работы, не сажайте и не рубите деревья в охранных зонах ЛЭП без согласования с электросетями.

* Не рыбачьте под линиями электропередачи.

---

Логойская районная энергогазинспекция напоминает: если вы заметили какую‑либо неисправность – не игнорируйте её, а незамедлительно обращайтесь к специалистам. Берегите себя и своих близких!