Что такое УЗО и зачем оно нужно

УЗО – это устройство защитного отключения, которое следит за током в проводах. В норме ток, который идёт к приборам, равен току, который возвращается обратно. Если баланс нарушается – значит, ток куда‑то «утекает». Например: человек случайно коснулся оголённого провода – ток пошёл через тело; у прибора повредилась изоляция – ток уходит через корпус; ток «утекает» через сырую стену или трубу. В этих случаях УЗО за доли секунды отключает электричество.

УЗО отличается от обычного автомата, так как автомат защищает проводку от перегрузок и коротких замыканий – чтобы не было пожара из‑за слишком большой нагрузки. Но он не спасёт, если вы коснётесь токоведущих частей. А УЗО как раз защищает от удара током. Лучше, когда в щитке есть и автомат, и УЗО.

Ток силой всего 0,1 А может быть смертельно опасен. УЗО срабатывает уже при 10–30 мА – это в несколько раз меньше опасной величины. Так что даже если случится беда, удар будет очень коротким и не причинит серьёзного вреда. Ещё УЗО помогает предотвратить пожар: оно замечает даже небольшую утечку тока, которую автомат не видит.

УЗО необходимо устанавливать: в ванных комнатах, кухнях, банях – там, где влажно; в старых домах с изношенной проводкой; на дачах, в гаражах и мастерских, где включают мощные инструменты или используются удлинители, особенно вне помещений.

Обычно с выбором УЗО помогают специалисты, но основные правила такие: для розеток и освещения в комнатах берут УЗО на 30 мА; для особо влажных мест (например, чтобы включать в ванной бритву) – на 10 мА; чтобы защитить весь дом от пожара, на входе в щиток ставят специальное селективное УЗО на 100–300 мА, а на отдельных линиях оставляют УЗО на 30 мА.

После установки проверяйте УЗО. Раз в квартал нажимайте на кнопку «Тест» на корпусе устройства – так вы убедитесь, что оно работает.

Доверяйте установку профессионалам. Электрик правильно подберёт модель, подключит её и проверит, чтобы всё работало безопасно. Самостоятельно ставить УЗО нельзя: ошибки могут привести к тому, что устройство не сработает в нужный момент или, наоборот, будет отключаться без причины.

Простыми словами: УЗО – это «страховка» от удара током и пожара из‑за неисправной проводки или техники. Лучше, чтобы оно было в доме, а устанавливать его должен специалист.

| Инспектор энергогазинспекции – государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору |  |  |  | А.А.Снарский |
| --- | --- | --- | --- | --- |