О электробезопасности в период посевной.

В преддверии посевной компании хотелось бы напомнить работникам аграрной отрасли района о той опасности, которую несут энергетические объекты, расположенные на территории сельскохозяйственных угодий и хозяйств.

При работе сельскохозяйственной техники в поле не следует забывать, что вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка по обе стороны проводов находится охранная зона ВЛ (воздушной линии). Она не изымается из землепользования, но имеет ряд ограничений в использовании. Для линии 0,4кВ охранная зона составляет 2 метра, для линий 10кВ-10 метров, для линий 110кВ – 20 метров. Пахоту, боронование, культивацию и другие работы на участках, расположенных в охранной зоне ВЛ рекомендуется осуществлять поперек оси ВЛ.

В охранной зоне ВЛ запрещается:

- Проезд машин и механизмов высотой более 4,5 метра;

- Приближаться к опорам ВЛ имеющим дуговое замыкание (на опоре горит дуга) на расстояние менее 20 метров, а также работать в пролетах, примыкающим к этим опорам;

- Находиться обслуживающему персоналу на машине вне кабины, выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;

- Останавливать машины и механизмы;

- Заправлять машины горючим;

- При обнаружении оборванного провода подходить ближе 8 метров к месту его падения.

Несмотря на все предостережения об опасности электричества в период весенних полевых работ наиболее частым происшествием являются повреждения опор воздушных линии электропередачи сельскохозяйственной техникой и приспособлениями, обрывы проводов ВЛ, а также повреждения заземляющих проводников опор ВЛ и комплектных трансформаторных подстанций.

Так 03.08.2023г. водитель автомобиля 1970 г.р. Солигорской автобазы двигаясь на грузовом автомобиле по временной дороге, обнаружил неисправность автомобиля. Для устранения обнаруженной неисправности, остановился на обочине дороги в пролете проводов ВЛ-35кВ, поднял кузов, который при поднятии прикоснулся к крайнему проводу ВЛ. При попытке произвести ремонт, водитель смертельно травмирован электрическим током.

О любых повреждениях опор ВЛ, обрывах провод и других авариях персонал сельскохозяйственных организаций должен сообщать диспетчеру Логойского РЭС по телефонам 55-5-95 или 144.

Уважаемые руководители и ведущие специалисты хозяйств! Доведите до своего персонала правила оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока. Объясните механизаторам и другим работникам, как нужно правильно действовать при освобождении человека от действия электрического тока, как правильно выполнять работы вблизи объектов электроэнергетики. Если мы будем соблюдать правила техники безопасности и формировать в сознании наших людей убеждение, что электрический ток – это опасно, мы заметно снизим электротравматизм, сохраним здоровье и, самое главное - жизни людей.

Инспектор Логойской районной

энергогазинспекции Борисовского

межрайонного отделения филиала

Госэнергогазнадзора по г. Минску

и Минской области – государственный

инспектор по энергетическому и

газовому надзору                                                                                    Вогар А.А.